目    录

第一章  总 则	1

第二章  单元总体控制	3

第一节 用地功能布局控制	3

第二节 道路交通控制	3

第三节 五线规划控制	4

第四节 总体容量控制	5

第五节 特色意向控制	5

第六节 基础设施控制	6

第七节 海绵城市建设控制	7

第三章 地块规划控制	8

第四章 规划实施控制	9

第五章 附则	10

附录一：名词解释	10

附表一：浑江组团西C单元规划用地构成表	11

### 第一章  总 则

第一条（规划目的与依据）

为深化落实白山市城市总体规划对本区域功能定位、空间格局、建设容量及基础设施的规划要求，保障城市整体协调发展，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《吉林省城乡规划条例》和国家有关法律、法规、技术标准和规范，特制定本规划。

第二条（规划范围）

浑江组团西C单元规划范围东起甲二路、污水处理厂，西至浑江，南起浑江，北至北安大街，总面积约1.25平方公里。

第三条（适用范围）

本规划范围内进行各项建设活动的一切单位和个人，均应依照《中华人民共和国城乡规划法》的有关规定，执行本规划。

第四条（强制性规定）

根据《中华人民共和国城乡规划法》、建设部《城市规划编制办法》、建设部《城市规划强制性内容暂行规定》，提出强制性条文。强制性条文是必须严格遵照的规定，规划确定的强制性内容不得随意调整，凡需变更的强制性内容必须就其调整的必要性提出专题报告，按规定程序审批后方可实施。强制性条文在规划文本中以“强制性规定”的形式表述。

第五条（法律效力）

本规划由规划文本、规划图则、规划说明组成，规划图则与规划文本具有相同的法律效力。规划说明是对文本和图则的解释。

第六条（规划原则）

一、整合各类规划与用地

在上一轮中心城区控规的基础上，整合涉及该单元的各类规划成果，并结合单元发展实际，进一步优化用地布局，完善城市空间、提升城市功能和形象。

二、落实“五线”与各项配套

将事关公共利益的道路红线、河道蓝线、绿地绿线、基础设施黄线和高压走廊黑线进行划定控制，进一步落实配套设施、基层绿地和交通市政设施等，使公共资源配置更加合理。

三、与发展需求和规划管理相结合

按照中心城区功能置换的要求，完善单元功能，加强“退二进三”和采空区改造。规划采取单元--地块两个层面进行控制，处理好规划刚性与弹性的关系，并按入库标准设计，实现“一张图”规划管理。

四、坚持阳光规划

加强对单元内各社区、相关单位及设施配套等方面的调研，充分掌握现状资料，在规划编制的各个阶段广泛征求群众意见和各利益主体的具体要求，确保规划方案的可操作性。

第七条（分层控制规定）

为使控规在保证各项公益性设施合理配置的同时又能适应社会经济的发展，规划分为“单元—地块”两个控制层次，单元层面对浑江组团西C单元总体容量以及五线设施做出控制规定；地块层面对地块的开发强度及配建设施做出控制规定，作为地块出让以及规划管理部门审批的直接依据。

第八条（规划主导属性及规模/强制性规定）

浑江组团西C单元是以工业为主导的高新技术产业园区，单元的主导属性为工业、物流仓储。

浑江组团西C单元总面积125.3公顷，其中城市建设用地115.2公顷，总人口不大于0.5万人。

### 第二章  单元总体控制

### 第一节 用地功能布局控制

第九条（土地使用性质分类）

按照国标GB50137-2011《城市用地分类与规划建设用地标准》进行用地分类，根据控制性详细规划的深度要求，用地分类划分至中类、小类。

第十条（用地布局结构）

规划形成“一轴、三片区”的布局结构。

一轴：是指乙一街。

三片区：是指甲二路至甲三路片区、甲三路至甲五路片区、甲五路以西片区。

第十一条（商业服务设施用地布局规划）

商业用地布置在本单元中部，乙一街南侧，占地面积0.8公顷。

保留胜利加油站，占地面积0.39公顷。

第十二条（工业用地布局规划）

本单元工业用地包括一类工业用地、二类工业用地，总用地面积76.45公顷。

一类工业用地主要分布在本单元中部，沿乙一街两侧布置，甲三路与甲五路之间区域，占地面积27.69公顷。

二类工业用地主要分布在本单元的东部和西部，沿乙一街两侧布置，甲二路与甲三路之间区域、甲五路以西区域，占地面积48.76公顷。

第十三条（物流仓储用地布局规划）

本单元物流仓储用地主要是一类物流仓储用地。规划总用地面积9.58公顷。

一类物流仓储用地位于本单元中部，乙二街北侧，占地面积9.58公顷。

第十四条（公用设施用地布局规划）

本单元公用设施用地包括供应设施用地、环境设施用地、安全设施用地，总用地面积2.52公顷。

供应设施用地中的供电用地位于本单元西部，甲五路西侧，占地面积0.3公顷。供热用地位于本单元西部，甲五路与乙一街交汇区域，占地面积0.28公顷。通信用地位于甲三路与乙一街交汇处，占地面积0.3公顷。

环境设施用地中的排水用地位于本单元西部，乙一街与乙二街交汇区域，占地面积0.82公顷。环卫用地位于本单元西部，乙二街北侧，占地面积0.02公顷。

安全设施用地中的消防用地位于本单元西部，甲五路与北安大街交汇区域，占地面积0.8公顷。

第十五条（绿地与广场用地布局规划）

本单元绿地与广场用地包括公园绿地和防护绿地。规划总用地面积9.22公顷。

公园绿地位于本单元中部和西部，分别沿甲三路西侧、乙二街南侧布置，占地面积3.42公顷。

防护绿地位于本单元北部，沿北安大街南侧布置，占地面积5.8公顷。

第十六条（非建设用地）

农林用地主要分布在采空区范围内，用地面积9.94公顷。

### 第二节 道路交通控制

第十七条（道路网系统规划控制）

根据城市总体规划以及综合交通规划，本单元道路分为主干路、次干路、支路三个等级。

主干路：规划甲三路道路红线宽度为30米，甲五路道路红线宽度为30米。

次干路：规划甲二路道路红线宽度为20米，乙一街道路红线宽度为24米，乙二街道路红线宽度为20米。

支路：规划甲四路道路红线宽度15米，规划路道路红线宽度16米。

第十八条（道路断面及交叉口规划控制）

1、道路断面：规划甲三路、甲五路为一块板形式。

2、道路交叉口规划：本单元道路交叉口采用平交形式，交叉口建筑后退应满

足车辆行驶视距的要求。

第十九条（慢行系统规划控制）

步行交通按常规于道路中设置人行道，并结合浑江江堤设置步行系统。

步行通廊：主要指滨江步行廊道。

第二十条（公交系统规划）

公交线网规划：规划沿甲二路、乙一街增开公交线路，优化公交发车频率，提高公交系统服务水平，以优化出行结构，满足工业园区带来的公共交通需求。

公交场站布局：甲二路、乙一街公交停靠站以顺直式公交停靠站为主。

第二十一条（道路竖向规划）

本单元室外地面标高不得低于浑江设计洪水位445.91，一般城市道路低于室外地面0.1-0.15米。

### 第三节 五线规划控制

第二十二条（道路红线控制/强制性规定）

本单元内各级道路路幅的边界线属红线控制范围，次干路等级以上的道路采取实线控制，支路等采用虚线控制。

规划道路红线控制表

| 道路等级 | 道路名称 | 起讫点 | 红线宽度（米） | 断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 甲三路 | 北安大街—乙二街 | 30 | 9+12+9 |
|  | 甲五路 | 北安大街—乙二街 | 30 | 6+18+6 |
| 次干路 | 甲二路 | 北安大街—乙二街 | 20 | 3+14+3 |
|  | 乙一街 | 乙二街—甲二路 | 24 | 6+12+6 |
|  | 乙二街 | 北安大街—甲二路 | 20 | 4+12+4 |
| 支路 | 甲四路 | 北安大街—乙二街 | 15 | 3.5+8+3.5 |
|  | 规划路 | 北安大街—乙二街 | 16 | 4+8+4 |

第二十三条（黄线控制/强制性规定）

本单元内交通设施、市政设施、城市安全设施等各类基础设施控制线属黄线控制范围，现状保留和需要明确建设项目及用地边界的采取实线控制。

单元黄线控制表

| 类别 | 名称 | 配建数量 | 控制规模 | 控制类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政设施 | 变电站 | 1处 | 占地面积0.3公顷 | 实线控制 | 新增 |
|  | 供热站 | 1处 | 占地面积0.28公顷 | 实线控制 | 新增 |
|  | 垃圾转运站 | 1处 | 占地面积0.02公顷 | 实线控制 | 新增 |
|  | 邮政支局、电信支局 | 1处 | 占地面积0.3公顷 | 实线控制 | 新增 |
|  | 消防站 | 1处 | 占地面积0.8公顷 | 实线控制 | 新增 |
|  | 雨污水排水泵站 | 1处 | 占地面积0.82公顷 | 实线控制 | 新增 |
| 交通设施 | 加油站 | 1座 | 占地面积0.3923公顷 | 实线控制 | 保留 |

第二十四条（绿线控制/强制性规定）

本单元绿地总面积9.22公顷，严格控制城市公共绿地，沿公共绿地一侧新建建筑物后退不小于3米。

第二十五条（蓝线控制/强制性规定）

本单元水域面积0.15公顷，严格控制水域面积。规划按照水利、防洪及景观要求加强堤岸建设。

第二十六条（黑线控制/强制性规定）

黑线控制：本单元黑线采取实线控制，规划电力走廊用地面积1.7公顷。

### 第四节 总体容量控制

第二十七条（单元总体容量控制/强制性规定）

规划确定本单元容量为：总面积125.3公顷，净用地面积98.97公顷，总建筑面积69.28万平方米，平均容积率0.7。

### 第五节 特色意向控制

第二十八条（城市设计导引）

1、城市空间结构：新区总体风貌格局概括为“一廊两带，一节点”。

“一廊”指的是甲三路景观风貌廊带。甲三路依托两侧公共绿地及农林用地形成绿化景观通廊，做为城市与山体发生对话的一个重要途径，通过视线通廊的规划控制，达到借景于山、引山入城的效果。

“两带”指的是工业区南北两侧重要的生态廊带、防护绿带，利用防护绿地及江边景观绿地形成两条景观带。

“一节点”指的是西侧公园绿地。其不仅是本工业园区的重要节点，也是城市西侧入口，是城市形象的第一敏感区，节点景观设计城市定位之一是长白山旅游服务中心，因此在城市入口方面应体现白山良好的生态山水环境，塑造出具有鲜明山水特征的白山城市特色。

2、整体风貌控制：规划本单元为现代简约综合工业风貌区。

第二十九条（景观规划控制）

1、景观轴线控制

主要包括北安大街、甲三路、甲五路。

2、景观节点控制

是指西侧公园绿地。

3、景观廊道控制

重点构建沿江景观廊道。

4、视线廊道控制

单元内部重要景观视线通廊包括望山视廊、通水视廊。

第三十条（地下空间利用控制）

本单元多属于工业用地及仓储用地，地下空间在满足项目使用功能的情况下可

合理布置。谨慎使用地下空间，注意地下采空区和采控区的影响。

公共设施用地配建人防工程按规划地面总建筑面积乘以配建比例（商业金融

5%）配置，其中人员掩蔽工程宜占70-80%，其他人防工程宜占20-30%。

### 第六节 基础设施控制

第三十一条（给水工程规划控制）

给水水源：生活用水采用规划区西南侧现状六道江镇水源。生产用水采用规划区东侧东北亚地块中水。

用水量预测：预测本单元最高日用水量约为5525立方米/日（已包括管网漏失及未预见水量）。

管网布局：设置中水和市政自来水两套独立的供水系统，两套管网系统之间不得相连。供水管沿规划区内各级道路采取埋地方式敷设。为了保证供水的安全性，区内供水管网采用环状与支状相结合的布置方式。市政道路上最小供水管径不小于DN200。生活用水供水干管从西南侧六道江镇方向引入，主要沿经乙一街、甲五路等向东敷设，管径DN200-DN300，网格状分布。生产用水干管从东侧东北亚地块引入，主要沿经乙一街向西敷设，管径DN200-DN600。

消防用水：和生活用水共用一套给水系统。沿主干道设置消防水鹤，消防水鹤的布置间距宜为1000米。

第三十二条（雨污水排水工程规划控制）

排水体制：本单元排水系统严格实行完全雨污分流制。

污水量预测：污水量约为4420立方米/日。

雨水污水设施规划：规划在乙一街与乙二街街交汇处设置1座雨污水提升泵站，占地面积0.82公顷。规划日处理规模大于2万立方米/日。

污水管网布置：以规划区中部乙一街为分界线，将规划区划分成两个污水收集片区。南、北两个片区污水集中排至乙一街。污水管线采取重力流的敷设方式，污水主干管设在乙一街下，管径为DN400-DN800，最终排入全区污水处理厂，最终经处理达标后排出。

雨水排水分区：利用地势特点，由甲五路、乙一街将规划区划分3个排水区域。雨水管网布置：近期规划部分明渠排水。远期雨水管线采取重力自流方式，主

干管沿乙一街地埋敷设，管径为DN600-DN2100，由管道收集至雨污水排水泵站，提升后送至全区污水处理厂，最终经处理达标后排出。

第三十三条（电力电信工程规划控制）

供电电源及高压走廊：电源由地块西北侧66千伏高压配电架空引进，规划设置

1座10kV变电站，位于甲五路西侧，占地面积0.3公顷。规划66kV线路高压走廊宽度为30米。

电力管线规划：规划乙一街电力管线纳入地下综合管廊（宽六米，位于乙一街南侧人行道地下），乙二街电力管线沿路地埋敷设。

通信设施规划：规划设置一处邮政支局、电信支局，位于甲三路与乙一街交汇

处，占地面积0.3公顷。

通信线路规划：由六道江桥方向入，沿乙一街、乙二街地埋敷设，结合周边道

路形成网格状分布。

第三十四条（燃气热力工程规划控制）

气源规划：规划气源引自东侧现状“长平线”天然气母站。

燃气管网布局：规划中压主干管横向主要沿乙一街等敷设，纵向主要沿经甲三路、甲四路、甲五路等敷设。

热源规划：规划设置1座供热燃气或清洁能源集中锅炉房，占地面积0.28公顷。

热力管网布局：规划供热管网沿乙一街地埋敷设，采用枝状管网到达各工业用地热力站进行供热。

第三十五条（管线综合规划控制）

本区各类管线以城市道路为载体，充分利用城市道路地下空间，按各专业要求合理安排管线位置，符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的有关规定，统一敷设，协调解决，并且应与现状管线相衔接。

第三十六条（环境保护及环境卫生控制）

垃圾处理：规划区生活垃圾统一纳入白山市垃圾焚烧厂进行处理。工业垃圾由企业联系有资质的垃圾处理单位进行处理。

环卫设施规划规划区共布置1座垃圾转运站，占地面积0.02公顷。

第三十七条（城市安全规划控制/强制性规定）

- 防洪排涝规划标准：防治内涝标准能有效应对不低于30年一遇的暴雨。防洪采用太高地面的方法，为满足防洪的要求，室外地面标高不得低于浑江设计洪水位445.51，一般城市道路低于室外地面0.1-0.15米。

2、消防规划

本单元属于消防站责任区一般地区。工业区应注意满足消防用水量的需要。

市政与消防结合用给水系统，市政给水设施应满足消防给水的技术要求。按照有关规定设置火灾报警和消防通讯指挥系统。工业区规划建设应符合相应的消防规范。结合城市给水管网按照间距不超过120米、服务半径不超过150米设置消火栓。

按照接警后消防车能在5分钟之内到达责任区边缘的要求设置消防车道。区内所有建筑均应按国家相关标准预留消防通道，设置消防水龙、灭火器等小型消防设施。任何单位和个人不得堵塞、占用消防通道和破坏消防设施。

3、地质灾害防治规划

根据《中国地震动参数区划图》中有关规定，本区地震设防标准为基本烈度6度，区内建设工程按基本烈度设防。本区内各类建筑物按国家现行《建筑抗震设计规范（GBJ11-89）》进行设计和施工。区内防灾、避难场地结合区内绿地及广场建设，并保证区内避难通道畅通。

4、人防规划

白山市为国家三类人民防空重点城市，是东北战区防御重点方向的重要城市，应按照《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程建设管理规定》的有关规定和战区人防工程建设规划要求，确定人防工程建设标准和防护标准。

（1）人防工程配建：严格按照人防部门的要求配建。

（2）人防设施规划：本单元公园绿地作为战时遭空袭或突发灾害时的人员与

物资应急集散点。规划本单元主次干道作为战时内部疏散通道，北安大街、乙一街、乙二街、甲二路、甲三路、甲五路作为疏散道路。

人防报警系统：完善通信报警系统，规划采用JDS-2000电声警报器，每台警报器在城市噪声环境中覆盖半径一般为600米。

### 第七节 海绵城市建设控制

第三十八条（规划控制）

规划区年径流总量控制率为83%，经核算本单元最低总控制容积为12554.47立方米，最低单位面积控制容积为100.20立方米/公顷，下沉式绿地率为28%，透水铺装率为18%。

### 第三章 地块规划控制

第四十二条（地块用地兼容性控制/强制性规定）

单元内土地利用性质的控制须符合土地兼容性的有关规定。本规划指定外的其他土地利用性质的变更须履行相关的法定程序，经城市规划主管部门批准方可执行。

商业服务业设施用地内商业用地、商务用地、娱乐康体用地、公用设施营业网点用地可互相兼容。商业服务业设施用地可兼容公共管理与公共服务设施用地。

绿地与广场用地可兼容部分社会停车场和公用设施用地，但占地不得超过地块面积的10%，公园绿地可建设部分休闲娱乐设施，但应满足绿地率、容积率等控制指标的有关要求。同时保证绿地的公共性和开放性。

道路与交通设施用地、公用设施用地不得兼容其他用地。

第四十三条（地块强度控制/强制性规定）

1、商业服务设施用地：容积率控制在1.2-1.5，建筑密度30%-45%。

2、工业用地：容积率控制在0.7，建筑密度不大于30%。

3、物流仓储用地：容积率控制在1.0，建筑密度不大于35%。

4、公用设施用地：控制指标按照行业标准控制。

5、绿地与广场用地：公园绿地容积率不大于0.1，建筑密度不大于5%。

第四十四条（地块环境控制/强制性规定）

1、绿地率：规划商业用地绿地率不小于35%，工业用地绿地率不大于20%，物流仓储用地绿地率不小于20%，公园绿地不小于70%，防护绿地绿地率不小于85%。

2、建筑退让：规划建筑后退北安大街道路红线15米，主干路10米，次干路8米，支路5米。

3、建筑间距

新建建筑退让南（北）界距离应不小于该建筑与边界南（北）侧多（低）层建筑规定间距的二分之一，且应不小于6米；新建建筑退让东、西侧用地边界距离应不小于该建筑与其东、西侧建筑规定间距的二分之一。

工业建筑的间距应按消防、环保、卫生防疫、劳动保护、工程管线及项目专业等要求择宽确定，其中一级、二级建筑间距不少于10米，三级、四级建筑间距不低于12米。工业建筑与附属的办公、生活配套的间距按消防、环保、卫生防疫、劳动保护、工程管线及民用建筑等的要求择宽确定。

- 建筑高度

规划商业建筑高度小于等于24米，规划工业建筑高度小于等于24米，规划物流仓储建筑高度小于等于24米，规划消防站建筑高度小于等于24米，规划变电站、供热站、通信邮政支局、雨污水排水泵站、垃圾转运站建筑高度小于等于15米。

第四十五条（地块交通控制/强制性规定）

1、停车泊位：商业用地停车泊位配建标准不低于0.6车位/100㎡建筑面积，工业用地停车泊位配建标准0.4车位/100㎡建筑面积，物流仓储用地停车泊位配建标准0.6车位/100㎡建筑面积。

2、机动车出入口控制： 主干路、次干路路在交叉路口60米开设机动车出入口；次干路、支路在交叉路口40米才开机动车出入口；支路、支路在交叉路口20米开设机动车出入口。

第四十六条（地块指导性控制）

建筑风格控制：建筑总体风格应具有时代感、地域特性和标示性，应体现产业特征、地方传统。建议工业建筑使用现代材料，运用现代的设计手法，塑造具有产业特征的建筑风格。同一地块内工业建筑风格宜统一设计，严谨而不失韵律。

建筑小品控制：设计应与周边环境和建筑群形式与风格相协调，并按环境性质和尺度进行不同方式的布置。

滨水空间控制：宜结合游步道、休憩场地、绿地广场等塑造滨水公共活动空间。

### 第四章 规划实施控制

第四十七条（规划公告）

本规划在报送白山市人民政府审批前，城乡规划行政主管部门应当将本规划草案予以公告，广泛征求公众意见。公告形式可采用政府网站发布或实地规划展板等方式，公告时间不得少于三十日。本规划经白山市人民政府依法批准后，城乡规划行政主管部门应予以公布。但法律、行政法规规定不得公开的内容除外。

第四十八条（规划审批与实施）

本规划由白山市人民政府批准后执行，并报白山市人民代表大会常务委员会和吉林省人民政府备案。

第四十九条（规划完善与调整）

本规划经批准后，是城乡建设和规划管理的依据，必须严格执行。为适应社会发展及规划管理需要，单元控制性详细规划建立了“地块论证—单元修编”的动态评估完善机制。

第五十条（地块论证程序）

地块建设因社会发展及特殊性要求,造成下列情形之一的，城乡规划行政主管部门应当委托具有相应资质的规划设计单位对地块进行论证，出具地块论证报告。

(一) 地块建设规模与规划图则不一致的；

(二) 地块用地性质与规划图则不一致的;

(三) 地块主要配套设施内容与规划图则不一致的;

(四) 地块位于城市重点地段，或对城市公共服务设施、基础设施产生重大影响的;

报告成果由城乡规划行政主管部门审查批准后，可作为规划管理的依据。地块规划论证时原则上不应突破单元总容量,若不可避免可能影响单元总容量,并对单元公共服务设施、基础设施承载力造成影响的，应及时启动编制单元评估报告。

第五十一条（单元修编程序）

具有下列情形之一的，城乡规划行政主管部门应当及时启动单元控规修编程序，征求规划地段内利害关系人的意见，并向白山市人民政府提出专题报告，经白山市人民政府同意后，方可编制修改方案。修改后的控制性详细规划，应当依照《中华人民共和国城乡规划法》第十九条、第二十条规定的审批程序报批。控制性详细规划修改涉及城市总体规划强制性内容的，应当先修改总体规划。

(一) 建设容量的突破对城市公共服务设施施、基础设施承载力造成重大影响的;

(二) 单元强制性内容调整的；

(三) 单元的主导属性发生重大变化的。

### 第五章 附则

第五十二条（规划解释）

本规划的解释权属白山市人民政府城乡规划行政主管部门。

第五十三条（规划生效）

本规划自白山市人民政府批准之日起生效，上一轮《白山市中心城区控制性详细规划》涉及到本单元的规划内容同时废止。

### 附录一：名词解释

容积率：一定地块内，总建筑面积与建筑用地面积的比值。

建筑密度：一定地块内所有建筑物的基底总面积占用地面积的比例。

绿地率：城市一定地区内各类绿化用地总面积占该地区总面积的比例。

红线：规划划的城市道路路幅的边界线。

绿线：指城市各类绿地范围的控制线。

蓝线：指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。

黄线：指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

黑线：指高压走廊用地规划控制线。

实线控制：指对地块的位置、规模四至边界及设施要求不得作出更改。

虚线控制：指对地块的功能、规模及设施要求不得作出更改，但其边界形状可作变动，位置可在本地块内调整。即保证相对位置和用地规模的情况下，可结合设计要求作出局部变化，体现用地控制灵活性，但不得影响建设控制指标的变更。

点位控制：指在确保设施规模的前提下，可结合相邻地块开发与其他项目进行联合建设(不独立占地)。

指标控制：指其建设控制要求以规模指标的形式予以确定，对位置、边界形状未进行空间落地，在进行下位规划编制时必须按照相应指标予以落实。

### 附表一：浑江组团西C单元规划用地构成表

| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积 | 占建设用地比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| 1 | B |  |  | 商业服务业设施用地 | 1.19 | 1.03% |
|  |  | B1 |  | 商业用地 | 0.8 | 0.69% |
|  |  | B4 | B41 | 加油加气站用地 | 0.39 | 0.34% |
| 2 | M |  |  | 工业用地 | 76.45 | 66.36% |
|  |  | M1 |  | 一类工业用地 | 27.69 | 24.04% |
|  |  | M2 |  | 二类工业用地 | 48.76 | 42.33% |
| 3 | W |  |  | 物流仓储用地 | 9.58 | 8.32% |
|  |  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 9.58 | 8.32% |
| 4 | S |  |  | 道路与交通设施用地 | 16.23 | 14.09% |
|  |  | S1 |  | 城市道路用地 | 16.23 | 14.09% |
| 5 | U |  |  | 公用设施用地 | 2.52 | 2.19% |
|  |  | U1 | U12 | 供电用地 | 0.3 | 0.26% |
|  |  |  | U14 | 供热用地 | 0.28 | 0.25% |
|  |  |  | U15 | 通信用地 | 0.3 | 0.26% |
|  |  | U2 | U21 | 排水用地 | 0.82 | 0.71% |
|  |  |  | U22 | 环卫用地 | 0.02 | 0.02% |
|  |  | U3 | U31 | 消防用地 | 0.8 | 0.69% |
| 6 | G |  |  | 绿地与广场用地 | 9.22 | 8.00% |
|  |  | G1 |  | 公园绿地 | 3.42 | 2.97% |
|  |  | G2 |  | 防护绿地 | 5.8 | 5.03% |
|  | H | H1 | H11 | 城市建设用地 | 115.2 | 91.94% |
| 7 | E |  |  | 非建设用地 | 10.09 | 8.05% |
|  |  | E1 |  | 水域 | 0.15 | 0.13% |
|  |  | E2 |  | 农林用地 | 9.94 | 8.63% |
|  |  | 合计 |  |  | 125.3 | 100% |