目    录

第一章	总则	- 2 -

第二章	用地布局规划	- 2 -

第三章	规划控制体系	- 3 -

第四章	综合交通规划	- 4 -

第五章	市政设施规划	- 4 -

第六章	空间环境设计引导	- 5 -

第七章	规划实施措施	- 6 -

第八章	附则	- 7 -

# 总则

- 为贯彻落实《白山市城市总体规划（2015-2030年）》，合理控制白山市泰安湖区地块建设，为修建性详细规划设计和规划管理提供依据，特制定本规划。本规划适用于规划范围内各地块和各类用地的土地使用控制和各类建设的管理。

- 本规划由规划文本、规划图纸(包括图则)和附件(说明书)三部分构成，规划文本与规划图纸同时使用，不可分割。

- 本规划对各地块土地的主要用途、容积率、绿地率、建筑高度、建筑密度、市政基础设施施的规定为指令性内容；建筑形式、建筑面积、建筑色彩、城市设计导则等为指导性内容。

- 规划依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日）；

2. 建设部《城市规划编制办法》（2006）；

3. 《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）(2016 版)；

4. 《城市绿线管理办法》（2002年11月1日）；

5. 《城市黄线管理办法》（2006年3月1日）；

6. 《城市蓝线管理办法》（2006年3月1日）；

7. 《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011）

8.《吉林省控制性详细规划编制技术暂行规定（试行）》（吉建规字［2003］32 号）

9. 《白山市城市总体规划（2015-2030年）》；

10.《镇规划标准》（GB50188-2007）；

11.《白山市泰安湖满族风情园旅游基础设施建设项目环境影响报告表》（吉林省林昌环境技术服务有限公司）

12.《白山市泰安湖满族风情园旅游基础设施建设项目可行性研究报告》（吉林正泰工程咨询有限公司）

13.其它与规划相关的规范、标准；

14.委托单位提供的相关基础资料及设计要求。

# 用地布局规划

- 规划总占地面积38.92万平方米。其中，商业金融用地（C5）用地面积为9.97万平方米，防护绿地（G2）用地面积2.58万平方米，公共绿地（G1）用地面积3.05万平方米，道路用地（S1）占地面积5.03万平方米，广场用地（S2）占地面积0.7万平方米，环卫设施用地（U2）占地面积0.14万平方米，水体（E1）占地面积,17.45万平方米。

建设用地汇总表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地名称 | 用地面积 （ha） | 占建设用地比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 |  |  |  |
| 1 | C | C5 | 商业金融用地 | 9.9722 | 25.62% |
| 2 | G | G1 | 公共绿地 | 3.0492 | 7.83% |
| 3 |  | G2 | 防护绿地 | 2.5809 | 6.63% |
| 4 | S | S1 | 道路用地 | 5.0052 | 12.86% |
| 5 |  | S2 | 广场用地 | 0.7230 | 1.86% |
| 6 | U | U2 | 环卫设施用地 | 0.1363 | 0.35% |
| 7 | E | E1 | 水域 | 17.4516 | 44.85% |
| 合计 |  | 38.9184 |  |  | 100% |

# 规划控制体系

- 本规划涉及土地使用性质分类和用地类别代号依照国标《镇规划标准》（GB50188-2007）执行，各地块土地使用性质如图则中所示。

- 图则中规定用地性质为地块主要使用功能，建筑物的新建、改建和扩建，其使用性质须同所在地块的主要土地使用性质相符。

- 土地使用强度

规划范围内所有建筑物、构筑物新建、改建、扩建后的建筑高度、建筑密度和容积率，严格按照地块控制指标执行。

- 容积率、建筑密度

  - 规划范围内各类用地容积率、建筑密度控制如下：

  - 商业金融用地：地块容积率1.0—1.5，建筑密度控制在50%以内。

  - 开发者对每一地块的开发强度以不超过该地块的指标要求为宜，允许上下限0.5%的的幅度调整。

- 建筑高度控制

本区内各地块建筑高度控制详见附表。

- 建筑间距控制

建筑正面间距、侧面间距应符合通风、消防等建筑间距规定要求和分图图则规定要求。

- 建筑退让控制

建筑后退道路红线：规划地块后退兴红线（X078）道路边线距离为10m。

相邻地块建筑后退基地边界：对新建区建筑后退基地边界应满足消防间距影响。

建筑后退除满足上述规定外，还应满足日照、消防、视觉卫生、安全、管线埋设、环境等相关规范规定。

- 调整程序

规划地块指标调整时，受其影响的相邻地块或与其用地性质相同的地块指标应相应调整，同时应对调整的必要性做分析性论证。

规划地块指标调整时，应同时征求规划地段利害关系人的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案，修改后的方案应依法定程序报批。

# 综合交通规划

- 规划本区内项目地块出口与兴红线（X078）为平面交叉口。规划本项目交叉口缘石转弯半径不小于9米。

- 规划区用地采用平坡式布置，场地的最小坡度为0.3%（局部困难地段不小于0.2%）。地块设计高程应比周边道路的最低路面高程高出0.2-0.3 米。

# 市政设施规划

- 给水工程规划

用水由A地块新建水井引入各区，能够满足生活用水需求。生活用水包括工作人员、管理人员、流动人员用水。

- 排水工程规划

排水方式采用雨水和污水分流制。雨水采用自然排水方式，经由地表收水口与雨排水管道统一收集后外排至泰安湖内。

在C-2地块设置小型污水处理设施，各区域内污水经污水经管网收集后统一接入污水处理池集中处理。达到国家排放标准后排入泰安湖内，固体污染物进行定期清掏。

  - 本项目废水主要包括工作人员、管理人员、流动人员产生的生活污水。

- 电力工程规划

  - 规划片区供电电源现主要由驮道村接入，需与供电部门协商后在地块内自建变压器，接入电源。

- 电信工程规划

  - 地块内电信管线采用地下管网统一规划、统一建设。

  - 通信线路由驮道村接入。

- 供热工程规划

  - 地块内供热采用电力采暖系统。

- 燃气工程规划

  - 规划区域内及周边无燃气设施，新区规划后近期燃气主要以罐装为主，可集中至白山市进行灌装。远期待市政管线完善后统一接入。

- 管线综合工程

  - 布置原则

  - 1.压力管让自流管；

  - 2.管径小的让管径大的；

  - 3.易弯曲的让不易弯曲的；

  - 4.临时性的让永久性的；

  - 5.工程量小的让工程量大；

  - 6.检修次数少的、方便的，让检修次数多的、不方便的。

  - 平面位置

  - 规划范围内各种工程管线原则上均沿规划道路敷设，过路管线应尽量保持正交。在可能的情况下，工程管线应尽可能的敷设在人行道和非机动车道下，尽量减少机动车道下的管线敷设。

  - 竖向关系

  - 在车行道下管线的最小覆土深度应不小于0.80m，其中给水管线和燃气管线最小覆土深度应在冻土深度以下。各种工程管线竖向交叉时，一般自上而下的顺序为：电信、电力、热力、燃气、给水、排水。各种工程管线之间的水平、垂直距离应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB250289-2016）及其相关规范和标准的要求。

- 环卫工程规划

  - 规划采用袋装化和密闭式垃圾屋的片区生活垃圾收集清运方式，由环境卫生车辆将垃圾从小型密闭式收集站运至大型垃圾中转站，然后用大型载重量运输车辆运至垃圾处理场处理，以消灭二次污染，改善市容环境。建立垃圾分类、收集、转运、清运系统。规划地块内垃圾进行分类收集密封处理，生活垃圾由环卫车辆统一运至白山市生活垃圾无害化处理场集中处理。

# 空间环境设计引导

- 建筑色彩

  - 要求醒目、鲜艳、别致的视觉，使其几乎不排斥任何色彩。

  - 休憩性环境：“回归自然”是绝对的追求，建筑色彩只能溶入绿色或成为其点缀。休憩环境中的带有体育游乐性的场所，是一种较特殊的“动”的休息地带，与运动的蓬勃生气相配合，色彩关系以跳跃刺激为主。

- 建筑风格

  - 为了求得建筑风格与周边环境的格调协调一致，建筑应采取轻盈、纤巧、玲珑、剔透、典雅、明快的风格，且应符合项目使用及统一标准的要求。

# 规划实施措施

- 制度建设

  - 1.法规制度

  - 强化本规划的法律规定性和程序性，遵循《中华人民共和国城乡规划法》进行规划建设管理，规划范围内的项目审批严格按照“一书两证”审批制度执行。

  - 根据地方城市规划管理要求，出台城市规划技术管理规定，使本规划的修改、调整、实施纳入法制化程序。

  - 2.管理机构

  - 成立规划管理机构，统一规划管理。

  - 本区内的土地开发必须统一管理，统一开发，改变其他地区开发建设无序、各自为政的状态。

  - 3.奖惩制度

  - 对每一地块开发建设实施奖励与惩罚制度，对增加地块绿地率及大力提供公共空间使用、改善生态环境的给予容积率补偿等措施，对不按照本规划土地使用强度开发建设、破坏生态环境的应进行严厉惩罚。

- 公共参与

  - 1.广泛宣传

  - 将本规划成果通过多种渠道在市民中广泛宣传，使规划深入人心，使按规划建设城市成为广大市民的共识。

  - 2.市民监督

  - 本规划成果及规划修改、调整过程中，应将规划公示、市民参与纳入必须的工作程序，通过市民监督以保障规划的实施、保障规划的公平性与公证性。

- 规划调整

  - 在本区建设过程中，控规方面会涉及方方面面的调整。规划主管部门应建立相应的规划调整机制，对控规的实施进行不断地跟踪，根据实际需要并符合一定的程序进行适当的调整，以使其更符合实际。

  - 1.调整级别

  - 规划调整分为重大调整和一般调整两类。

  - 重大调整包括用地性质大类和中类变更、配套设施变更、高度控制变更、“四线”变更（红线、蓝线、绿线、黄线）、地块强制性控制指标变更等。

  - 一般调整包括用地边界微调。用地边界可以根据实际产权边界、道路和河流边界等进行适当调整，但调整后应保证原面积不变。

  - 2.调整程序

  - 规划地块指标调整时，受其影响的相邻地块或与其用地性质相同的地块指标应相应调整，同时应对调整的必要性做分析性论证。

  - 规划地块指标调整时，应同时征求规划地段利害关系人的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案。修改后的方案应依法定程序报批。

  - 重大调整，需要进行相关分析论证，提交相应技术报告，经专家论证和规划主管部门核准后，方可进行。

  - 一般调整，应经规划主管部门核准后方可进行。

  - 所有调整，均需进行公示，规划主管部门应根据公众意见进行最终决策。

- 其他规定

  - 土地征用：本区用地开发建设时，除规划建设用地外，其它用地全部保留现状。需要开发的建设用地应按照规划的建设情况进行征用。

# 附则

- 文本中“黑体字”部分为强制性内容，任何单位和个人不得随意更改。

- 本规划自白山市人民政府批准之日起实施。解释权以及规划实施过程中对各种问题的协调处理，由七道江镇人民政府负责。

附表：

| 分区编号 | 地块编号 | 用地代号 | 用地性质 | 用地面积 （公顷） | 容积率 | 绿地率（%） | 建筑密度（%） | 建筑高度（m） | 配建停车位个、车位/公顷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A-1 | C5 | 商业金融用地 | 0.0801 | 1—1.5 | ≥35 | ≤50 | ≤15 | 0.84 |
|  | A-2 | G1 | 公共绿地 | 0.4651 | ≤0.2 | — | — | — | — |
|  | A-3 | S2 | 广场用地 | 0.6239 | — | — | — | — | 个/30㎡ |
|  | A-4 | S1 | 道路用地 | 1.3678 | — | — | — | — | — |
|  | A-5 | C5 | 商业金融用地 | 3.7351 | 1—1.5 | ≥35 | ≤50 | ≤35 | 0.84 |
|  | A-6 | G1 | 公共绿地 | 1.1196 | ≤0.2 | — | — | — | — |
|  | A-7 | G1 | 公共绿地 | 1.0431 | ≤0.2 | — | — | — | — |
|  | A-8 | G1 | 公共绿地 | 0.1041 | ≤0.2 | — | — | — | — |
|  | A-9 | C5 | 商业金融用地 | 0.5784 | 1—1.5 | ≥35 | ≤50 | ≤15 | 0.84 |
|  | A-10 | G2 | 防护绿地 | 0.5779 | — | — | — | — | — |
| B | B-1 | C5 | 商业金融用地 | 1.6122 | 1—1.5 | ≥35 | ≤50 | ≤30 | 0.84 |
|  | B-2 | G1 | 公共绿地 | 0.0285 | ≤0.2 | — | — | — | 0.84 |
|  | B-3 | S1 | 道路用地 | 0.9499 | — | — | — | — | — |
|  | B-4 | G2 | 防护绿地 | 0.6747 | — | — | — | — | — |
|  | B-5 | G2 | 防护绿地 | 0.2976 | — | — | — | — | — |
|  | B-6 | C5 | 商业金融用地 | 1.6777 | 1—1.5 | ≥35 | ≤50 | ≤30 | 0.84 |
|  | B-7 | G1 | 公共绿地 | 0.2541 | ≤0.2 | — | — | — | — |
|  | B-8 | U2 | 环卫设施用地 | 0.1380 | 0.4-1.2 | ≥25% | ≤35% | ≤10 | 15个/百人 |
|  | B-9 | S2 | 广场用地 | 0.0991 | — | — | — | — | — |
| C | C-1 | C5 | 商业金融用地 | 1.9405 | 1—1.5 | ≥35 | ≤50 | ≤20 | 0.84 |
|  | C-2 | G2 | 防护绿地 | 1.0307 | — | — | — | — | — |
|  | C-3 | G1 | 公共绿地 | 0.0347 | ≤0.2 | — | — | — | — |
|  | C-4 | S1 | 道路用地 | 0.4676 | — | — | — | — | — |
|  | C-5 | C5 | 商业金融用地 | 0.3535 | 1—1.5 | ≥35 | ≤50 | ≤10 | 0.84 |

注：1.建筑密度、建筑高度为上限值，绿地率、配建停车位为下限值。